МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Пензенский государственный технологический университет»

(ПензГТУ)

Факультет информационных и образовательных технологий

Кафедра «Информационные технологии и системы»

Дисциплина «Программное и аппаратное обеспечение

информационных систем»

ОТЧЕТ

по лабораторным работам

Выполнили: студенты гр. 15ИС3м  (Группа №3)

Сивишкин А.О., Кирков А.О., Соломадина Е.А., Зелинская С.С., Глухова В.О.

Проверил: ст. преподаватель каф. ИТС Володин К.И.

Работа защищена с оценкой: _____________________

Пенза, 2016

Содержание

Раздел 1. Интерфейсы датчиков систем на базе ARM-процессоров

Общие сведения.

ARM-процессоры.

ARM — это целая архитектура для семейства 32- и 64-битных процессоров производства компании ARM Limited. В 2007 году в 98% мобильных телефонах мира стоял как минимум один процессор ARM. Эти процессоры обладают низким энергопотреблением, поэтому широко распространены на рынке портативной техники и особенно в сфере мобильных устройств: КПК, мобильные телефоны, цифровые носители и плееры, игровые консоли и периферия. У ARM много известных лицензиатов, которые делают собственные версии ядер на основе этой архитектуры: например, Qualcomm Shapdragon или Nvidia Tegra.

Arduino.

Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки электронных устройств для новичков и профессионалов. Платформа пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и программному коду. Устройство программируется через USB без использования программаторов.

Arduino позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального мира в физический и взаимодействовать с ним. Устройства на базе  Arduino могут получать информацию об окружающей среде посредством различных датчиков, а также могут управлять различными исполнительными устройствами.

Микросхема MPU6050 содержит на борту как акселерометр, так и гироскоп, а помимо этого еще и температурный сенсор. MPU6050 является главным элементом модуля GY-531.

Рис. 1 – Схема датчика MPU6050

Цель

Научится снимать данные с датчика MPU6050 и выводить их через COM-порт в Терминал.

Задача

1. Снять данные с Акселерометра.

2. Обработать через библиотеку “Wire.h”

3. Вывод полученных данных на интерфейс Терминала.

Микросхема mpu6050 подключается к микроконтроллеру ArduinoMega 2560 с помощью макетной платы и соединительных проводов, как показано на рисунке 1. Подключение идет по 4-ем пинам:

- VСС – питание микросхемы током 3.3 В;

- GND – земля;

- SCL – последовательная линия данных;

- SDA – последовательная линия тактирования;

Питание на и передача данных ArduinoMega 2560 происходят через USBпорт и виртуальный COMпорт.

Метод решения

Для получения данных с Акселерометра была использована библиотека “Wire.h”. Используется мастером для запроса байта от ведомого устройства (слейва).  Байты могут быть получены с помощью методов available() и read().

Описание лабораторной установки

Рисунок 2 – Лабораторная установка

Реализация

В процессе работы было реализован программный код для считывания, обработки и вывода данных с датчика (см. Листинг 1). Микроконтроллер снимает показания 3х осей акселерометра, 3х осей гироскопа и температуру с микросхемы mpu6050.

Листинг 1

// MPU-6050 Short Example Sketch
// By Arduino User JohnChi
// August 17, 2014
// Public Domain
#include<Wire.h>
const int MPU_addr=0x68; // I2C address of the MPU-6050
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;
void setup(){
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(MPU_addr);
Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
Wire.endTransmission(true);
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Wire.beginTransmission(MPU_addr);
Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true); // request a total of 14 registers
AcX=Wire.read()«8|Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L) 
AcY=Wire.read()«8|Wire.read(); // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
AcZ=Wire.read()«8|Wire.read(); // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
Tmp=Wire.read()«8|Wire.read(); // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
GyX=Wire.read()«8|Wire.read(); // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
GyY=Wire.read()«8|Wire.read(); // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
GyZ=Wire.read()«8|Wire.read(); // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
Serial.print("AcX = "); Serial.print(AcX);
Serial.print(" | AcY = "); Serial.print(AcY);
Serial.print(" | AcZ = "); Serial.print(AcZ);
Serial.print(" | Tmp = "); Serial.print(Tmp/340.00+36.53); //equation for temperature in degrees C from datasheet
Serial.print(" | GyX = "); Serial.print(GyX);
Serial.print(" | GyY = "); Serial.print(GyY);
Serial.print(" | GyZ = "); Serial.println(GyZ);
delay(444);
}

Тестирование

Рисунок 3 – Вывод результатов в Терминале

Рисунок 4 – Тестирование работоспособности лабораторной установки

Анализ результатов

Данные снимаются и выводятся в удобочитаемом состоянии в реальном времени. Были получены показания с акселерометра, гироскопа, термометра.

AX - Положения акселерометра относительно оси x.

AY- Положения акселерометра относительно оси y.

AZ - Положения акселерометра относительно оси z.

Tmp - Абсолютное значение температуры в градусах цельсия.

GX - Положения гироскопа относительно оси x.

GY - Положения гироскопа относительно оси y.

GZ - Положения гироскопа относительно оси z.

Полученные данные могут быть использованы для обработки.

Выводы по разделу

Цели достигнуты. Были приобретены навыки программирования микроконтроллера на базе Arduino в среде ArduinoIDE. Задачи выполнены. Все счастливы.

Раздел 2. Основы работы в Linux. Работа с портами и устройствами систем на базе ARM-процессоров

Общие сведения

Терминал Linux

Большинство задач в Linux можно выполнить в командной строке. И хотя для большинства программ существуют графические утилиты, иногда их просто недостаточно. Здесь и используется командная строка.

Терминал часто называют командной строкой или оболочкой. В далекие дни пользователи общались с компьютером именно так; и тем не менее пользователи Linux находят, что использование терминала может быть быстрее графического метода. Сейчас вы узнаете как пользоваться терминалом.

Изначально терминал использовали в качестве браузера файлов и он действительно все еще используется в этой роли. Вы можете использовать терминал в качестве браузера файлов, добраться до ваших файлов и отменить сделанные изменения.

Цель

Научиться писать через Терминал код на Си++.

Выводить данные в файл.

Задача

1. Написать программу на Си++ для считывания данных с порта.

2. Через Терминал создать документ для этих данных.

3. Записать данные в этот документ.

Метод решения

Использование основ Си++. Использование командной строки Linux.

Описание лабораторной установки

Лабораторная установка состоит из микроконтроллера ArduinoMega 2560, макетной платы, микросхемы MPU6050, соединительных проводов (Рисунок 2)  и компьютера с операционной системой Linux.

Реализация

В процессе работы с помощью  языка Си++, которая выполняет считывание данных с порта и вывод их в терминал и в файл. При подключении микроконтроллера ArduinoMega 2560 к компьютеру с операционной системой Linux  в каталоге /dev, можно увидеть имя подключенного устройства, в нашем случае это «ttyACM0».

Далее на языке Си был написан код программы для снятия данных с микроконтроллера и записи их в файл.

Рисунок 6 – Код на Си++ из Терминала

Тестирование

Открытие файла с записанными данными через Терминал.

Рисунок 7 – Работа скомпилированного файла

Анализ результатов

Данные снимаются и выводятся в удобочитаемом состоянии в реальном времени. Разработанная программа позволяет считывать данные, записывать в файл.

Выводы по разделу

Цели достигнуты. Задачи выполнены. Были приобретены практические навыки работы в терминале Linux. Все счастливы.

Раздел 3. Обработка и визуализация данных в системах на базе ARM-процессоров

Общие сведения

Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен.

Цель

Написать на Питоне программу, которая позволит снимать данные с порта, «парсить» их и визуализировать их в диаграмму.

Задача

- Написать код-программу на Питоне

- Визуализировать данные с датчика MPU6050.

Метод решения

Используется интегрированная среда разработки PyCharm, библиотеки для анализа математических данных, язык Python.

Описание лабораторной установки

Лабораторная установка состоит из микроконтроллера ArduinoMega 2560, макетной платы, микросхемы MPU6050,соединительных проводов, компьютера с операционной системой Linux  и средой разработки JetBrains Pycharm.

Рисунок 8 – Лабораторная установка.

Реализация

В процессе написания кода были выведены данные, которые парсились.

Рисунок 9 – Реализация программы

Тестирование

Построены диаграммы по данным, которые были предварительно распарсены. Следующим этапом исходный код был проверен средой JetBrains Pycharm на наличие ошибок и запущен. За счет библиотеки MATPLOTLIB данные с датчика MPU6050 были визуализированы.

Рисунок 10 - Тестирование

Анализ результатов

Разработанная программа позволяет считывать данные, парсить их, строить по ним диаграмму.

Выводы по разделу

Цели достигнуты. Задачи выполнены. Были приобретены практические навыки обработки и визуализации данных. Приобретены практические навыки программирования на языке Python при помощи библиотеки matplotlib. Все счастливы.

Список литературы

1. https://github.com/volodink/ishs-course

2. https://help.ubuntu.com/kubuntu/desktopguide/ru/terminals.html

3. http://hi-news.ru/tag/arm

4. http://parsing.valemak.com/

5. https://www.linux.org.ru/